Техническое задание

на проведение ремонтных работ в стоматологическом отделении,

(здание Поликлиника 5-ти этажная)

1. Объект: Поликлиника 5-ти этажная

1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

Стоматологическое отделение(рентгенкабинет)

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: ПВХ |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,243 24,3/100 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,214 21,4/100 |
| 3 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,214 21,4/100 |
| 4 | (прим.) Монтаж свинцового листа |  | 100 м2 пола |  |  | 0,1504 15,04/100 |
| 5 | п.2 Свинец лист С-1 2,0 мм 500*1000 мм |  | шт |  |  | 34,98 |
| 6 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов |  |  | 2,8 280/100 |
| 7 | Болты с гайками |  | кг |  |  | 8,4 (0,01+0,02)*280 |
| 8 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,217 21,7/100 |
| 9 | (до толщ.50мм) Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,217 21,7/100 |
| 10 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 |  | м3 |  |  | 1,11 |
| 11 | (прим.) Огрунтовка полов |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,217 21,7/100 |
| 12 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 2,821 |
| 13 | Выравнивание полов сухими смесями Горизонт-2 толщ.5мм |  | 100 м2 |  |  | 0,217 21,7/100 |
| 14 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 6,51 |
| 15 | п.17 ЮНИС Смесь наливной пол "Горизонт 2" |  | кг |  |  | 173,6 21,7*1,6*5 |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее со свариванием швов |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,217 21,7/100 |
| 17 | п.9Линолеум Таркет Acczent Mineral 100011 3.0м |  | м2 |  |  | 22,13 |
| 18 | п.49Клей Thomsit К112 электропроводный для ПВХ (12кг) |  | кг |  |  | 10,85 |
| 19 | п.10Шнур сварочный Mineral 11 |  | м |  |  | 16,85 |
| 23 | (прим.) Устройство опалубки из профлиста |  | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  |  | 0,0035 0,35/100 |
| 24 | Лист профилированный |  | м2 |  |  | 0,35 |
| 25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  |  | 0,00147 0,35*4,2/1000 |
| 26 | Сетка 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм |  | м2 |  |  | 0,3535 0,35*1,01 |
| 27 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,0035 0,35/100 |
| 28 | (до толщ.50мм) Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,0035 0,35/100 |
| 29 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 |  | м3 |  |  | 0,018 |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на дюбелях |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,3151 31,51/100 |
| 31 | п.37 Плинтус пластиковый Чайка с кабель-каналом бук светл. |  | м |  |  | 31,83 |
| 32 | п.41,42 Уголок внутренний, наружный |  | шт |  |  | 16 |
| 33 | п.24 Дюбель-гвоздь К6*40 |  | шт |  |  | 96 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Разборка перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  |  | 0,4274 42,74/100 |
| 35 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,3554 35,54/100 |
| 36 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,3554 35,54/100 |
| 37 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м из кирпича керамического М100 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,2649 26,49/100 |
| 38 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | м3 |  |  | 0,6093 |
| 39 | Кирпич керамический марки 100 |  | 1000 шт. |  |  | 1,335 |
| 40 | А-I, А-II, А-III |  | т |  |  | 0,02384 |
| 41 | Укладка перемычки 2ПБ16-2п |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,01 1/100 |
| 42 | Перемычка 2ПБ16-2п |  | м3 |  |  | 0,02604 |
| 43 | (прим.) Облицовка стен из свинцового листа |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,3647 (32,82+3,65)/100 |
| 44 | п.2 Свинец лист С-1 2,0 мм 500*1000 мм |  | шт |  |  | 84,81 |
| 45 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов |  |  | 6,79 679/100 |
| 46 | Болты с гайками |  | кг |  |  | 20,37 (0,01+0,02)*679 |
| 47 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 48 | п.31 КНАУФ Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм |  | м2 |  |  | 92,48 |
| 49 | п.35 КНАУФ Профиль ПС 60*27 3 м |  | м |  |  | 193,8 |
| 50 | п.32 КНАУФ Профили ПН 28*27 3м |  | м |  |  | 66,06 |
| 51 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 7,05 |
| 52 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм: стен Фугенфюллер с огрунтовкой |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 53 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 8,808 88,08*0,1 |
| 54 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ |  | кг |  |  | 253,6704 88,08*0,96*3 |
| 55 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 |  | кг |  |  | 169,1136 88,08*0,96*2 |
| 56 | Шлифовка стен |  | 100 м2 шлифуемой поверхности |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен перед обоями |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 58 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 11,45 |
| 59 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 60 | п.12 ПУФАС Клей для флизелиновых, виниловых, стеклообоев мороз. Россия |  | кг |  |  | 1,94 |
| 61 | п.10 ХОЛТЕКС Стеклообои рогожка средняя (1*25) |  | м2 |  |  | 101,3 |
| 62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 63 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 11,45 |
| 64 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,8808 88,08/100 |
| 65 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA |  | кг |  |  | 55,49 |
| 66 | Гладкая облицовка стен на: клее из сухих смесей |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,0176 1,76/100 |
| 67 | Плитка керамогранитная 300*300 мм толщиной 9мм необрезная |  | м2 |  |  | 1,76 |
| 68 | п.19Клей для плитки UNIS плюс 2000 (25кг) |  | кг |  |  | 6,6 |
| 69 | п.20Затирка для швов "Ceresit" СЕ33 белый -2-5мм (5кг) |  | кг |  |  | 0,88 |
| 70 | п.28Крестики 2,5мм для кафельной плитки БИБЕР 200шт |  | шт |  |  | 26 |
| 71 | Герметизация стыков примыканий по периметру лючков,пристенного уголка |  | 100 м шва |  |  | 0,036 3,6/100 |
| 72 | п.53 Герметик силиконовый бел. гермент - премиум 280мл. Хенкель Момент Гермент |  | шт |  |  | 0,12 3,6/30 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  | 100 м2 |  |  | 0,034 3,4/100 |
| 75 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,058 5,8/100 |
| 76 | Разборка утеплителя с откосов |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,058 5,8/100 |
| 77 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,058 5,8/100 |
| 78 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (откосы) |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,058 5,8/100 |
| 79 | Раствор цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 |  |  | 0,1085 |
| 80 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,039 3,9/100 |
| 81 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 0,507 |
| 82 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,064 6,4/100 |
| 83 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм |  | м2 |  |  | 7,04 |
| 84 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м |  | м |  |  | 26,88 6,4*4,2 |
| 85 | п.32Профили ПН 28*27 3м |  | м |  |  | 13,28 6,4*2,075 |
| 86 | п.50Грунтовка Tiefgrund |  | кг |  |  | 0,512 |
| 87 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,058 5,8/100 |
| 88 | : Плиты теплоизоляционные ППЖ-200 (уп.в пленку) 1000х500х50 |  | м3 |  |  | 0,29 5,8*0,05 |
| 89 | Устройство перфорированного уголка |  | 100 м |  |  | 0,234 23,4/100 |
| 90 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м |  | м |  |  | 23,634 23,4*1,01 |
| 91 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт |  | шт |  |  | 71 |
| 92 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,064 6,4/100 |
| 93 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 1,152 6,4*0,18 |
| 94 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ |  | кг |  |  | 32,64 6,4*1,7*3 |
| 95 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 |  | кг |  |  | 21,76 6,4*1,7*2 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,064 6,4/100 |
| 97 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA |  | кг |  |  | 3,328 |
| 98 | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (ДЗ-1) |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,018837 2,07*0,91/100 |
| 99 | Дверь рентгенозащитная однопольная ДР-1под размер строительного проема 910х2070 мм, цвет RAL 7035 (светло-серый), свинцовый эквивалент конструкции Pb 1,0, порог 20 мм, открывание по выбору, врезной замок, нажимные ручки |  | шт |  |  | 1 |
| 100 | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,018837 2,07*0,91/100 |
| 101 | Дверь б/у |  | шт |  |  | 1 |
| 102 | Установка блоков в перегородках площадью проема: до 3 м2 (ДЗ-2) |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,018837 2,07*0,91/100 |
| 103 | Дверь рентгенозащитная однопольная остекленная ДР-1 под размер строительного проема 910х2070 мм, цвет RAL 7035 (светло-серый), свинцовый эквивалент конструкции Pb 1,0, порог 20 мм, открывание по выбору, размер остекления 250х200 мм (свинцовый эквивалент остекления Pb 2,5) |  | шт |  |  | 1 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,209 20,9/100 |
| 105 | Разборка каркаса из металлических оцинкованных профилей под облицовку ГKЛ потолков |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,209 20,9/100 |
| 106 | (прим.) Разборка подвесных потолков из плит Армстронг |  | 100 м2 |  |  | 0,0654 6,54/100 |
| 107 | (прим.) Облицовка потолков из свинцового листа |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,1504 15,04/100 |
| 108 | п.2 Свинец лист С-1 2,0 мм 500*1000 мм |  | шт |  |  | 34,98 |
| 109 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов |  |  | 2,8 280/100 |
| 110 | Болты с гайками |  | кг |  |  | 8,4 (0,01+0,02)*280 |
| 111 | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей потолков |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,2169 21,69/100 |
| 112 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм |  | м2 |  |  | 22,77 |
| 113 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м |  | м |  |  | 91,098 21,69*4,2 |
| 114 | п.32Профили ПН 28*27 3м |  | м |  |  | 45,00675 21,69*2,075 |
| 115 | п.50Грунтовка Tiefgrund |  | кг |  |  | 1,74 |
| 116 | Оклейка тканями откосов (паутинка) |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,2169 21,69/100 |
| 117 | п.9 Стекловолокно |  | м2 |  |  | 21,69 |
| 118 | п.12Клей для обоев Wellton |  | кг |  |  | 0,47718 0,2169*2,2 |
| 119 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,2169 21,69/100 |
| 120 | п.50Грунтовка Tiefgrund |  | кг |  |  | 2,82 |
| 121 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,2169 21,69/100 |
| 122 | п.50Грунтовка Tiefgrund |  | кг |  |  | 3,9042 21,69*0,18 |
| 123 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" |  | кг |  |  | 110,619 21,69*1,7*3 |
| 124 | п.72Шпатлевка Ветонит LR 25 |  | кг |  |  | 73,746 21,69*1,7*2 |
| 125 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2169 21,69/100 |
| 126 | п.91 Краска "Интерьер-7" |  | кг |  |  | 14,97 |
| 127 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,0654 6,54/100 |
| 128 | п.45Плита потолочная БИО ГУАРД ПЛЕЙН БОАРД ВР3684М4 600*600*12 мм |  | м2 |  |  | 6,736 |
| 129 | п.46 Основная напрвляющая 3,6 м Prelude 24 мм |  | м |  |  | 5,49 |
| 130 | п.47 Поперечная рейка 1,2 м Prelude 24 мм |  | м |  |  | 11 |
| 131 | п.48 Поперечная рейка 0,6 м Prelude 24 мм |  | м |  |  | 5,49 |
| 132 | п.50 Угол белый стальной 19*19 дл.3 мм |  | м |  |  | 11,1706 11,06*1,01 |
| 133 | п.49 Подвес прямой ЕВРО (0,5м) |  | шт |  |  | 8 |
| 134 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт |  | шт |  |  | 20 |
| Короба (вентиляция и канализация) |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Облицовка одним слоем ГKЛВ с устройством одинарного металлического каркаса откосов (короб) |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,0465 4,65/100 |
| 136 | п.31Листы ГКЛВ 2500*1200*12,5мм |  | м2 |  |  | 5,115 |
| 137 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м |  | м |  |  | 19,53 4,65*4,2 |
| 138 | п.32Профили ПН 28*27 3м |  | м |  |  | 9,64875 4,65*2,075 |
| 139 | п.50Грунтовка Tiefgrund |  | кг |  |  | 0,4 |
| 140 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей Фугенфюллер - 3 мм, Ветонит-2 мм: откосов с огрунтовкой |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,0465 4,65/100 |
| 141 | п.50 Грунтовка EURO Tiefgrund |  | кг |  |  | 0,837 4,65*0,18 |
| 142 | п.73Шпатлевка "Фуген 25" КНАУФ |  | кг |  |  | 23,715 4,65*1,7*3 |
| 143 | п.72Шпатлевка финишная д/сух помещений Ветонит LR 25 |  | кг |  |  | 15,81 4,65*1,7*2 |
| 144 | Устройство перфорированного уголка |  | 100 м |  |  | 0,1 10/100 |
| 145 | Профиль углозащитный оцинкованный 2х25 мм 3м |  | м |  |  | 10,1 10*1,01 |
| 146 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт |  | шт |  |  | 31 |
| 147 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0465 4,65/100 |
| 148 | п.91 Краска "Интерьер-7" DERUFA |  | кг |  |  | 2,42 |
| Закладные детали |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей стен (закл.деталь) |  | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) |  |  | 0,0216 2,16/100 |
| 150 | Фанера марки ФБС, толщиной 14-18 мм 1525х1525х12 мм |  | м2 |  |  | 2,268 |
| 151 | п.35Профиль ПС 60*27 3 м |  | м |  |  | 5,4 |
| 152 | п.32Профили ПН 28*27 3м |  | м |  |  | 2 |
| 153 | п.26 Саморез ШСГМ 3,5* 35 мм 1000 шт |  | шт |  |  | 23 |
| 154 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИK" |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,0216 2,16/100 |
| 155 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм |  | 100 отверстий |  |  | 0,04 4/100 |
| 156 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  |  | 0,017348 а+в+с |
| 157 | Сталь угловая ранополочная 50х50 |  | т |  |  | 0,01508 3,77*4/1000 |
| 158 | Арматура класс А-III 12 |  | т |  |  | 0,001332 0,888*1,5/1000 |
| 159 | Сталь полосовая шириной 200 мм толщиной 5 мм |  | т |  |  | 0,000936 0,78*1,2/1000 |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т |  |  | 1,70957 1,53957+0,17 |
| 161 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I |  | т |  |  | 1,70957 1,53957+0,17 |
| Раздел 2. Ремонт системы канализации и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм |  | 100 м трубопроводов |  |  | 0,06 (1+5)/100 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопроводов |  |  | 0,02 2/100 |
| 3 | Разборка вент. труб: из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,04239 4,239/100 |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников |  | 100 приборов |  |  | 0,01 1/100 |
| 5 | Снятие кранов водоразборных или туалетных |  | 100 шт. арматуры |  |  | 0,01 1/100 |
| 6 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 1/10 |
| 7 | п.69 Умывальник Fargen 600 IFO |  | шт |  |  | 1 |
| 8 | п.70 Полупъедестал Fargen 600 IFO |  | шт |  |  | 1 |
| 9 | Смеситель |  | шт |  |  | 1 |
| 10 | п.11 АНИ Сифон для умывальника 11/4*40 нерж. с гофрой |  | шт |  |  | 1 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 2/100 |
| 12 | п.27 ТРУБА РР ф50х1000 С РАСТР. СК-ПЛАСТ |  | м |  |  | 1,892 |
| 13 | Отвод раструбный канализационный безнапорный ПП 45 град. Ду 50Кх50 |  | шт. |  |  | 6 |
| 14 | п. 25 ОТВОД ф.50/90 гр.СК-ПЛАСТ |  | шт |  |  | 1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,01 1/100 |
| 16 | п.3 ТРУБА ПП арм. ст/в. PN 25 ф32 L=4 м (ПК КОНТУР) |  | м |  |  | 0,938 |
| 17 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм |  | шт. |  |  | 2 |
| 18 | Переход пп 32х25 мм |  | 10 шт. |  |  | 0,2 2/10 |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 6/100 |
| 20 | Универс. многослойная труба 20 (в бухте 100м) |  | м |  |  | 5,748 |
| 21 | Уголок соединительный с ниппелем 20 х 1/2'' |  | шт |  |  | 20 |
| 22 | Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой диам. 20х1/2" |  | шт |  |  | 6 |
| 23 | Хомут трубн.прорезин. 3/4" 25-30 мм (с шурупом) |  | шт |  |  | 10 |
| 24 | Кран шаровой с американкой 1/2" б Bugatti |  | шт |  |  | 2 |
| 25 | Установка фильтров диаметром: 25 мм |  | 10 фильтров |  |  | 0,2 2/10 |
| 26 | Фильтр косой лат. отечеств. ф 15 мм |  | шт |  |  | 2 |
| 27 | Бочонки оцинкованные ф 15 мм |  | шт |  |  | 2 |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т |  |  | 0,0387 |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I |  | т |  |  | 0,0387 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие выключателей, розеток |  | 100 шт. |  |  | 0,09 (1+8)/100 |
| 2 | Снятие светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,05 5/100 |
| 3 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  | 100 м |  |  | 0,5 50/100 |
| 4 | п.10 Труба ф20мм ПВХ гофро |  | м |  |  | 50 |
| 5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  | 100 м |  |  | 0,5 50/100 |
| 6 | п.17 Кабель ВВГнг 3*2,5мм2 |  | м |  |  | 51 50*1,02 |
| 7 | Установка автоматических выключателей. Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой |  | шт. |  |  | 2 |
| 8 | п.53 Legrand LR Автоматический выключатель 3P 25А |  | шт |  |  | 2 |
| 9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,08 8/100 |
| 10 | Розетка эл. |  | шт |  |  | 8 |
| 11 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,08 8/100 |
| 12 | п.44 Механ-м розет.1-м Valena с/з бел |  | шт |  |  | 8 |
| 13 | п.50 Коробка устан.ОП |  | шт |  |  | 8 |
| 14 | п.47 Рамка 1-ая Valena |  | шт |  |  | 8 |
| 15 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,02 2/100 |
| 16 | п.43 Механ-м выключ.1-кл. Valena с/з бел |  | шт |  |  | 1 |
| 17 | Выключатель |  | шт |  |  | 1 |
| 18 | п.50 Коробка устан.ОП |  | шт |  |  | 2 |
| 19 | п.47 Рамка 1-ая Valena |  | шт |  |  | 2 |
| 20 | (прим.) Фонарь сигнальный "Не входить!", устанавливаемый на стене |  | шт. |  |  | 1 |
| 21 | Фонарь сигнальный "Не входить!" |  | шт |  |  | 1 |
| Раздел 3.1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия толщ.220мм ф32мм |  | 100 отверстий |  |  | 0,02 2/100 |
| 23 | Прорезка отверстий под розетки и выключатели |  | 100 отверстий |  |  | 0,09 9/100 |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т |  |  | 0,009 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I |  | т |  |  | 0,009 |
| Раздел 4. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из: листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,098125 0,125*3,14*25/100 |
| 2 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | м |  |  | 25 |
| 3 | Установка дефлекторов |  | 1 дефлектор |  |  | 1 |
| 4 | Дефлекторы вытяжные |  | шт |  |  | 1 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до: 0,5 м2 |  | 1 решетка |  |  | 1 |
| 6 | Решетка наружная |  | шт |  |  | 1 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до: 0,5 м2 |  | 1 решетка |  |  | 4 |
| 8 | Диффузор |  | шт |  |  | 4 |
| 9 | Установка клапанов обратных |  | 1 клапан |  |  | 2 |
| 10 | Обратный клапан |  | шт |  |  | 2 |
| 11 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  | 1 м3 изоляции |  |  | 0,392 9,8*0,04 |
| 12 | Утеплитель |  | шт |  |  | 1 |
| 13 | Гидроподъемник |  | маш-ч. |  |  | 3 |
| 14 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до: 10 тыс. м3/час |  | 1 камера |  |  | 1 |
| 15 | Приточно-вытяжная установка Systimaer |  | шт |  |  | 1 |
| Раздел 4.1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале: 1 |  | 1 установка | 1 |  |

2.1.Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня подписания договора.

3. Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 5-ти штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 5-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 2-х каменщиков, не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска ;

- не менее 2-х слесарей-сантехников не ниже 4-го разряда,        аттестованных по пожарной безопасности и охране труда;

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

- Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.