Приложение №1

к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка катетеров и протезов для сосудистой хирургии для нужд ООО «Медсервис» в 2015 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-2F; длина-60см; диаметр баллона 4мм (120602F) | шт | 2 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см.; при размере катетера 2F - маркировка через 5 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 2F/60 см. Диаметр баллона/мм - 4 |
| 2 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-3F; длина-80см; диаметр баллона 5мм (120803F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 3F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -5. |
| 3 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-4F; длина-80см; диаметр баллона 9мм (120804F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 4F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -9. |
| 4 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-5F; длина-80см; диаметр баллона 11мм (120805F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 4F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -9. |
| 5 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-6F; длина-80см; диаметр баллона 13мм (120806F) | шт | 2 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 6F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -13. |
| 6 | Вальвулотом расширяющийся 1,8 - 6,0 мм рабочая длина 98 см | шт | 2 | Автоматическое определение диаметра вены и необходимого расстояния между режущими кромками. Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Диапазон расширения лезвия от 1,8 до 6мм. Рабочая длина – не менее 975, не более 985 мм. Диаметр катетера не более 1,5мм. Наличие внутреннего канала для промывания вены и введения жидкости для плотного прилегания клапанов к режущим кромкам. Стерильная упаковка |
| 7 | Вальвулотом расширяющийся Hydro 1,5 - 6,0 мм рабочая длина 98 см | шт | 1 | Автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки. Гидрофильное покрытие. Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Максимальный диаметр корзинки не менее 9.0, не более 10.0 мм. Минимальное раскрытие лезвий не менее 1.0, не более 2.0 мм. Максимальное раскрытие лезвий не менее 5.5, не более 6.5 мм. Минимальная рабочая длина не менее 975, не более 985 мм. Максимальный диаметр катетера не менее 0.5, не более 1.5 мм. Внутренний канал для промывания вены. Стерильная упаковка. Маркеры глубины. В комплекте механический вальвулотом для разрушения дистального клапана. |
| 8 | Вальвулотом Over-the-Wire 2,0-6,0 мм | шт | 1 | Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки. Диапазон расширения лезвия от 2 до 6 мм. Диаметр корзинки не более 9,5 мм. Внешний защитный футляр не более 2,0 мм. Наружный диаметр концевой части не более 2,0 мм. Длина – не менее 1000 мм. Стерильная упаковка. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |