РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка катетеров и протезов нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-2F; длина-60см; диаметр баллона 4мм (120602F) | шт | 2 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см.; при размере катетера 2F - маркировка через 5 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 2F/60 см. Диаметр баллона/мм - 4 |
| 2 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-3F; длина-80см; диаметр баллона 5мм (120803F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 3F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -5. |
| 3 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-4F; длина-80см; диаметр баллона 9мм (120804F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 4F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -9. |
| 4 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-5F; длина-80см; диаметр баллона 11мм (120805F) | шт | 4 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 4F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -9. |
| 5 | Катетеры Fogarty для артериальной эмболэктомии; диаметр-6F; длина-80см; диаметр баллона 13мм (120806F) | шт | 2 | Катетер предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий. Изготовлен из ПВХ. Имеет равномерно раздуваемый латексный баллон на конце, обеспечивающий плотное прилегание к стенкам сосуда. Маркировка нанесена через каждые 10 см. Катетер является рентгеноконтрастным. Имеет мягкий, плавно закругленный, латексный кончик, удаляемый стальной стилет. В обычном состоянии баллон располагается в специальном углублении, что обеспечивает плавное введение катетера. Информация об объеме баллона нанесена также на сам катетер. Размеры: 6F, длина 80 см. Диаметр баллона/мм -13. |
| 6 | Вальвулотом расширяющийся 1,8 - 6,0 мм рабочая длина 98 см | шт | 2 | Автоматическое определение диаметра вены и необходимого расстояния между режущими кромками. Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Диапазон расширения лезвия от 1,8 до 6мм. Рабочая длина – не менее 975, не более 985 мм. Диаметр катетера не более 1,5мм. Наличие внутреннего канала для промывания вены и введения жидкости для плотного прилегания клапанов к режущим кромкам. Стерильная упаковка |
| 7 | Вальвулотом расширяющийся Hydro 1,5 - 6,0 мм рабочая длина 98 см | шт | 1 | Автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки. Гидрофильное покрытие. Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Максимальный диаметр корзинки не менее 9.0, не более 10.0 мм. Минимальное раскрытие лезвий не менее 1.0, не более 2.0 мм. Максимальное раскрытие лезвий не менее 5.5, не более 6.5 мм. Минимальная рабочая длина не менее 975, не более 985 мм. Максимальный диаметр катетера не менее 0.5, не более 1.5 мм. Внутренний канал для промывания вены. Стерильная упаковка. Маркеры глубины. В комплекте механический вальвулотом для разрушения дистального клапана. |
| 8 | Вальвулотом Over-the-Wire 2,0-6,0 мм | шт | 1 | Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая травму вен. Автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки. Диапазон расширения лезвия от 2 до 6 мм. Диаметр корзинки не более 9,5 мм. Внешний защитный футляр не более 2,0 мм. Наружный диаметр концевой части не более 2,0 мм. Длина – не менее 1000 мм. Стерильная упаковка. |