РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку системы имплантов ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM (Швеция) для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара;

- В связи с поставкой расходных материалов медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства Astra Tech Implant System (Швеция), приобретенными ранее лечебным учреждением и находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении поликлиники, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим инструментарием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат дентальный, титановый, диаметр 3,0-5,0 мм, длина 6 - 15 мм | шт | 50 | Поставляются в стерильных боксах. Имплантаты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. |